14.

Lidor, A., Weihs, D., Sher, I., & Sher, E. (2017).On the three explosion limits of an H₂-O₂ system and their relationships to ignition delay.International Journal of Hydrogen Energy, 42, 11976-11979.

氢气-氧气三爆炸极限与点火延迟的关系

体系

研究氢气-氧气混合物三个爆炸极限（低压分支、中压分支、高压分支）与点火延迟时间的关系。实验数据来源于不同涂层（KCl、B₂O₃、硼酸等）的球形Pyrex容器。

思路

基于Semenov链反应理论，分别给出低压-中压分支和高压分支的点火延迟时间表达式。利用Le-Chatelier规则（1/τ = 1/τ_up + 1/τ_lo-im）将总点火延迟时间与三个分支的贡献关联。提出整个爆炸极限曲线（Z形或半岛形）对应于一个预设的“等延迟时间”值（例如1 ms），通过求解该延迟时间方程得到统一的爆炸极限边界。

创新设计

首次将三个爆炸极限分支与点火延迟时间统一在一个解析模型中，建立了“等延迟时间轮廓”与爆炸极限的直接联系。给出了低压-中压分支（C_lo, C_im, n_lo, n_im, E_T）和高压分支（C_up, n_up, E_up）的定量拟合常数，使模型可校准。

效果

理论预测的爆炸极限曲线与Lewis & von Elbe、Maas & Warnatz等大量实验数据（不同涂层、不同研究者）吻合良好。等延迟时间轮廓对延迟时间取值非常敏感：延迟时间变化一个数量级，点火温度偏移200-400 ℃，清晰体现了爆炸极限作为“慢反应与快反应分界线”的物理本质。

15.

杨定雨, 邢志祥, 刘烨铖. 三羟甲基硝基甲烷的热稳定性研究及其安全性评估[J]. 化工安全与环境, 2026, 5: 45-48.

体系

含能材料——三羟甲基硝基甲烷晶体，研究其热分解行为及安全性。

思路

采用TG-DSC联用技术，设置1、3、8 ℃/min（低升温速率）和5、10、15、20 ℃/min（常规升温速率）共7个梯度，完成10组实验。测定起始分解温度、峰值分解温度、活化能（Kissinger法）、热爆炸临界温度（Semenov外推法），对比Kissinger、Ozawa、Friedman三种动力学模型的拟合精度。

创新设计

引入低升温速率（1~8 ℃/min），捕捉初始分解阶段≤0.5 μW的微弱热信号，识别热失控萌芽点。构建宽速率区间（1~20 ℃/min）热分解动力学模型，揭示热滞后效应的速率依赖性。验证Kissinger模型在低速率下预测偏差仅0.4%，优于Ozawa和Friedman模型。

效果

起始分解温度185.3±0.5 ℃，峰值分解温度208.7±1.2 ℃，活化能152.4 kJ/mol，热爆炸临界温度196.5 ℃。低速率下起始与峰值温差更小（19.2~22.5 ℃），分子断裂与能量释放同步性更高。临界温度远高于常规仓储温度（建议长期储存≤140 ℃，短期≤170 ℃），热稳定性优异。Kissinger模型相关系数0.992，平均绝对误差1.5 kJ/mol，为含能材料热危险性评估提供了高精度工具。

16.

尚艳磊. (2021). 硝基甲烷的燃烧实验和动力学研究[D]. 西南交通大学.

体系

硝基甲烷（CH₃NO₂）作为含能材料/燃料添加剂，在激波管中研究其燃烧和裂解特性，以及与甲烷、乙烷、乙醇的掺混点火行为。

思路

利用加热激波管（50 ℃）测量硝基甲烷在不同温度（931-1558 K）、压力（4-16 atm）、当量比（0.2-2.0）、稀释度（93-97% Ar）下的双阶段点火延迟时间。结合激光吸收光谱（5.26 μm，1900.08 cm⁻¹）测量裂解过程中主要产物NO的浓度变化。通过Chemkin模拟、敏感性分析、反应路径分析评估并改进文献模型：修正富燃条件下关键基元反应 CH₃ + NO = H₂CN + OH 的分支比，用量子化学计算（G4水平）更新 HNO + NO₂ = NO + HONO 的速率常数。研究硝基甲烷对甲烷、乙烷、乙醇点火的促进作用及协同效应。

创新设计

在激波管上新增恒温加热系统，适用于液体燃料，系统测量硝基甲烷双阶段点火延迟时间，揭示富燃条件下单/双峰点火转变机制。搭建基于激波管的激光吸收光谱装置，标定NO在1900.08 cm⁻¹处高温（1006-1789 K）吸收截面系数，实现NO浓度（检测限100 ppm）实时无干扰测量。修正 CH₃ + NO 反应中生成OH路径（R10）的分支比（提高至0.62），解决了富燃条件下模型预测不准的问题。首次发现硝基甲烷与乙烷/乙醇的协同促进点火现象（掺混比~0.5时促进作用最强，更高时减弱），并从自由基池建立/消耗角度阐明机制：硝基甲烷作为引发剂快速提供自由基，乙烷/乙醇作为稳定自由基来源，加速自由基池重新建立。

效果

改进后的模型能很好重现硝基甲烷双阶段点火延迟时间、层流火焰传播速度、物种浓度（NO、CO等）分布，与多组文献实验吻合。明确硝基甲烷双阶段点火机制：第一阶段由 NO₂ + H = NO + OH 和 NO + HO₂ = NO₂ + OH 控制；第二阶段由链式反应 H + O₂ = O + OH 控制。硝基甲烷添加显著缩短甲烷、乙烷、乙醇的点火延迟时间，低温下促进更明显；与乙烷/乙醇混合时出现协同促进（反常促进），点火快于各自纯燃料。为含氮燃料燃烧动力学研究提供了可靠的诊断方法和理论依据，对设计高效燃料配方有指导意义。

17.

何宁, 向聪, 李伟, 等. 硝基甲烷与铝粉混合物燃爆特性实验研究【J】. 兵工学报, 2018, 39(1):111－117.

HE Ning, XIANG Cong, LI Wei, et al. Experimental Study on Deflagrating Characteristics of

Nitromethane-aluminum Powder[J]. ACTA ARMAMENTARII, 2018, 39(1):111－117.

体系

硝基甲烷蒸气与空气混合物，以及硝基甲烷蒸气与铝粉尘的混合物（在1 m³密闭爆炸容器内）。

思路

利用自组建的爆炸测试系统（含压力测试、点火能量测试模块），在弱点火条件下，分别改变硝基甲烷蒸气浓度（10%-60%）和铝粉尘浓度（0-180 g/m³），测量混合物的燃爆压力、温度、最小点火能量等参数。通过压力-时间曲线、温度-时间曲线分析燃爆特性，并观察铝粉尘加入后的压力波形变化。

创新设计

系统研究了硝基甲烷蒸气与铝粉尘混合物的燃爆特性，获得了铝粉浓度对爆燃压力的倒“U”形影响规律（极值点在120 g/m³附近）。测定了硝基甲烷蒸气在20%-30%浓度区间的最小点火能量最低值（0.7 mJ），明确了其敏感浓度阈值。区分了两种典型爆炸压力曲线（缓慢上升型与瞬时上升型），揭示了铝粉参与反应的能量传递机制（热传递与热辐射）。

效果

发现随硝基甲烷蒸气浓度增加，爆炸超压峰值和温度峰值持续增大，在40%-60%浓度时超压趋于平缓。铝粉加入使混合物爆燃压力显著提高（峰值出现时间延迟但压力更高），且压力随铝粉浓度呈倒“U”形变化。明确了硝基甲烷蒸气的最小点火能量为0.7 mJ（浓度20%-35%），为安全生产中的浓度监测和防爆措施提供了量化依据。研究结果直接指导武器弹药生产、储存场所中防止硝基甲烷泄漏和铝粉悬浮的安全措施。

18.

刘彬. 有机可燃气体爆炸极限的推荐计算方法[J]. 昆明理工大学学报(理工版), 2007, 32(1):119－124.

LIU Bin. Recommended Calculation of Explosion Limitation for Organic Burning Gas

[J]. Kunming Commanding School of Pubilc Security Fire Forces, 2007, 32(1):119－124.

体系

硝基甲烷蒸气与空气混合物，以及硝基甲烷蒸气与铝粉尘的混合物（在1 m³密闭爆炸容器内，弱点火条件下）。

思路

制备硝基甲烷蒸气与空气的混合气体（浓度10%-60%），以及硝基甲烷蒸气（浓度15%-30%）与铝粉尘（浓度0-180 g/m³）的混合物。利用自组建的爆炸测试系统（压力传感器、温度传感器、点火能量测试装置）测量混合物的燃爆压力、温度、最小点火能量等参数。分析不同硝基甲烷浓度对燃爆压力、温度的影响，以及不同铝粉尘浓度对超压峰值的影响。通过压力-时间曲线区分两种爆炸压力波形（缓慢上升型与瞬时上升型），探讨铝粉参与反应的能量传递机制。

创新设计

首次系统研究硝基甲烷蒸气与铝粉尘混合物的燃爆特性，发现铝粉浓度对爆燃压力的倒“U”形影响规律（极值点在120 g/m³附近）。测定最小点火能量敏感浓度区间：硝基甲烷蒸气在20%-30%浓度时最小点火能量最低（0.7 mJ），明确了敏感浓度阈值（20%-35%）。区分两种典型爆炸压力曲线：压力缓慢上升（铝粉通过热传递、热辐射逐步参与反应）与压力瞬时上升（快速爆燃），揭示了铝粉加入后压力峰值延迟但显著升高的规律。

效果

硝基甲烷蒸气浓度增加时，爆炸超压峰值和温度峰值持续增大，在40%-60%浓度时超压趋于平缓。铝粉加入后，混合物爆燃压力呈倒“U”形变化：随铝粉浓度增加先升后降，120 g/m³时压力最大，且压力峰值出现时间晚于纯硝基甲烷，但峰值更高。最小点火能量最低值0.7 mJ（硝基甲烷浓度20%-30%），敏感浓度区域20%-35%，为安全生产中的浓度监测和防爆措施提供了量化依据。研究结果直接指导武器弹药生产、储存场所中防止硝基甲烷泄漏和铝粉悬浮的安全措施。

19.

Liu, Y., & Pei, P. (2005).Asymptotic analysis on autoignition and explosion limits of hydrogen-oxygen mixtures in homogeneous systems. International Journal of Hydrogen Energy, 30.

体系
氢气-氧气均相混合物（闭口绝热容器、连续搅拌反应器）。

思路

对中间物种（O、OH等）引入稳态假设，将详细的17步/8步机理简化为3步机理，使微分方程线性化。推导出点火延迟时间的解析表达式，并得到描述低、中、高温点火区域的“S形曲线”。分析连续搅拌反应器中Da数（Damköhler数）对点火和熄火的影响，讨论S形曲线的稳定性。

创新设计

首次系统地将氢氧混合物三个爆炸极限分支（低压、中压、高压）与点火延迟时间关联，用简化3步机理量化链分支与链终止的竞争。给出了交叉温度T_c的解析表达式（2k₁ = (z₅p/RT_c)·k₅），明确了中压分支的物理本质。对连续搅拌反应器，推导出点火与熄火的临界条件（E > 4(1+Q)/Q），并区分了两种渐近分析（E量级为1和E渐近大）对应S形曲线的不同分支。

效果

简化模型大幅降低计算成本，同时成功再现氢氧混合物爆炸极限的完整“半岛形”曲线（图5），与实验数据吻合良好。理论预测点火延迟时间随温度降低而增加，在交叉温度T_c≈790 K（0.1 bar）处骤增，解释了工程中难以点火的现象。揭示了S形曲线上、下分支稳定、中间分支不稳定，为连续搅拌反应器中的点火和熄火控制提供了理论依据。