# 论文理论基础与数学推导

基于瞬态着火特性的含能材料爆炸极限反演研究

适用: 能动大二  前置: 工程热力学/大学物理/大学化学

# 第一章  基础知识补充

## 1.1 化学反应速率与Arrhenius公式

对应: 大学化学

化学反应速率描述反应快慢。燃烧领域关注燃料从被加热到着火需多久, 即着火延迟期(IDT)。

Arrhenius公式描述温度对反应速率的影响:

k = A * exp(-Ea/(RT))

k反应速率常数, A指前因子, Ea活化能, R气体常数, T温度。温度越高反应越快。

论文中改写成预测IDT形式:

tau = A * p^n * exp(E/T)

tau=IDT(ms), A,n,E是待定参数。温度越高->tau越小->越易着火。

[对数化理解]
两边取ln: ln(tau)=ln(A)+n*ln(p)+E/T
ln(tau)-1/T图呈直线, 斜率=E。这是论文用对数坐标图的原因。

## 1.2 IDT是什么

对应: 工程热力学

IDT=燃料混合物达可着火条件后到实际着火的时间间隔。

注意: 某些燃料有兩阶段着火。硝基甲烷只有一阶段, 简化了工作。

## 1.3 RCM原理与误差

对应: 工程热力学

RCM用活塞快速压缩混合气至高温高压后自燃。理想绝热: Tc=T0*(Pc/P0)^((g-1)/g)

实际有系统误差: (1)热损失 (2)边界层效应 (3)非绝热压缩。使IDT偏30%+, 需LW修正。

## 1.4 爆炸极限

爆炸极限是能与不能的分界线。P-T空间中IDT小于阈值=着火区, 分界线=爆炸极限。

逻辑链: Arrhenius参数->IDT公式->各点IDT->标记->爆炸极限曲线。

# 第二章  Livengood-Wu积分法(核心)

## 2.1 从比例到积分

恒温恒压时每秒进度=1/tau, 经tau秒后进度=1着火。RCM中T,P变,tau变,需积分:

I(t)=int_0^t (1/tau(p(t),T(t))) dt

着火条件: I(t_ign)=1

这是LW积分, 论文核心公式。

[计算机实现]
离散: I=sum(1/tau_i*dt_i)
代码integrate_idt()函数实现。

## 2.2 逆向优化

正向: 已知(A,n,E)->算LW积分->预测着火时刻

逆向(你): 已知P(t),T(t),t_ign->反推最优(A,n,E)

目标函数:

MSE=sum_i[ln(I_i(t_ign_i))]^2

若参数准, I(t_ign)=1, ln(1)=0, MSE=0。用GA+LS求最优。

# 第三章  技术路线与四步优化

## 3.1 三源对比

源1-原始RCM: 直接IDT->直接拟合->原始Arrhenius参数->原始爆炸极限

源2-LW修正(你): LW逆积分->修正Arrhenius参数->修正爆炸极限

源3-Cantera: 化学机理仿真->仿真IDT->模拟参数->预测爆炸极限

最后对比三个爆炸极限与文献值, 评估LW效果。

### 3.2 Step1: (A1,n1,E1)

用一阶段IDT数据, 使LW积分在t_1st处=1。目标MSE_1=sum[ln(I_1)]^2。优化3参数。

### 3.3 Step2: (Ah,nh,Eh)

用高温单阶段IDT, 优化高温Arrhenius参数。目标MSE_h=sum[ln(I_h)]^2。优化3参数。

### 3.4 Step3: (Teq,k,w)

一阶段后温升模型:

dT_cf=w*(T-Teq*p^k)

T_cf=T+0.5*(dT_cf+sqrt(dT_cf^2+C0))

p_cf=(T_cf/T)*p

目标: 预测压升DeltaP接近实验值。优化3参数。

### 3.5 Step4: 全部11参数

总IDT: tau_total=tau_1+tau_cf*(1-tau_1/tau_h)

目标: MSE_4=sum w_i*[ln(tau_pred)-ln(tau_meas)]^2

硝基甲烷只有一阶段时, tau_1约=tau_total, 公式简化。

# 第四章  代码公式对照

| 代码函数 | 数学含义 | 对应步骤 |
| --- | --- | --- |
| main() | 四步优化主流程 | 3.3 |
| calculate_idt_1st() | tau_1=A1*p^n1*exp(E1/T) | Step1 |
| calculate_idt_hi() | tau_h=Ah*p^nh*exp(Eh/T) | Step2 |
| integrate_idt() | sum(1/tau_i*dt_i)数值积分 | LW |
| DeltaP_residuals() | DeltaP_pred-DeltaP_actual | Step3 |
| calculate_idt() | tau_total合并 | Step4 |
| objective_1st() | MSE_1=sum(ln(I_1)^2) | Step1 |
| objective_total() | MSE_4=sum w*(ln(tau_pred)-ln(tau_meas))^2 | Step4 |
| genetic_algorithm() | GA遗传算法 | 优化 |
| gp_minimize() | 贝叶斯优化GP | 优化 |
| least_squares() | 最小二乘局部精调 | 优化 |

[学长改进]
1.适配硝基甲烷 2.修复C0,xf顺序Bug 3.GP缓存省50%时间 4.LS与GA目标一致化 5.删冗余代码

# 附录  参考文献

[1] Livengood&Wu(1955). Correlation of autoignition... Symposium on Combustion.

[2] Yang et al.(2019). Auto-ignition of nitromethane in RCM. J.Hazardous Materials,382.

[3] Lidor et al.(2017). Three explosion limits of H2-O2 and IDT. IJHE,42.

[4] Liang et al.(2017). Explosion limits of H2/CO/O2. Combustion and Flame,179.

[5] Liu&Pei(2005). Asymptotic analysis on autoignition. IJHE,30.

[6] 尚艳磊(2021). 硝基甲烷的燃烧实验和动力学研究. 西南交大.

[7] 张红光等(2016). 基于RCM的甲烷着火延迟期研究. 北京工业大学学报.

[8] 卫海桥等. 快速压缩机缸内温度不均匀性及其对自燃的影响.

[9] 潘家营. 燃料自燃及其对燃烧过程的影响研究.

[获取方式]
学校图书馆(ScienceDirect/CNKI)或Sci-Hub输入DOI下载