# LW实操指南: 从数学到代码

本指南把论文中的数学公式与老师/学长的代码一一对应, 指导你完成LW部分。

前置: 先读完《论文理论基础与数学推导》文档

# 一、整体认识

## 1.1 你要做什么

你的任务: 使用LW积分逆优化方法, 从硝基甲烷RCM实验数据(P(t),T(t),t_ign)出发, 反演出最优的Arrhenius参数(A,n,E), 然后用该参数计算爆炸极限。

最终产出: 三组Arrhenius参数(原始拟合、LW修正、Cantera模拟), 三条爆炸极限曲线, 对比分析。

## 1.2 数据流

## 1.3 代码版本选择

你有两份代码:

老师的(Multi-stage-inverse-LW-integral-main): 方法原始版, 带gp_minimize支持, 用异辛烷数据

学长的(version_2026_v3): 适配硝基甲烷, 修复多个Bug, 效率更高

建议: 用学长的v3为基础, 必要时参考老师代码的gp_minimize功能。

## 1.4 关键文件列表

# 二、环境准备

## 2.1 安装依赖

运行: pip install -r requirements.txt

需要的库: numpy, scipy, matplotlib, pandas, scikit-optimize, cantera(模型模拟时用)

## 2.2 目录结构

建议创建以下目录结构:

project/

|-- data/            你的RCM实验CSV文件放这里

|-- results/         优化结果存放

|-- main.py          主程序(可从老师/学长代码复制)

|-- Input.json       你的配置文件

|-- src/             辅助代码(从老师/学长复制)

# 三、数据准备

## 3.1 CSV文件格式

每个实验工况一个CSV文件, 至少包含三列:

注意: 列名可自定义, 在Input.json的data_columns段设置。

## 3.2 IDT标注

每个CSV需要标注该工况的着火延迟期(从压缩结束到着火的时间)。

分类:

- two_stage: 两阶段着火, 需要idt_1st(第一阶)和idt_total(总延迟)

- single_stage: 一阶段着火, 只需idt_one

- ntc_region: 负温度系数区数据, 只需idt_ntc

硝基甲烷只有一阶段, 所以主要使用single_stage和ntc_region。

# 四、配置文件Input.json详解

## 4.1 文件结构

以学长UCONN.json为模板, 修改为你的数据:

## 4.2 初始参数重要性

初始参数(A1,n1,E1等)的选择很关键, 会影响收敛速度和结果。

建议: 先用你的原始IDT数据直接拟合(最小二乘法), 给出一组初始值。

方法: 对ln(tau)=ln(A)+n*ln(p)+E/T做多元线性回归。

## 4.3 参数空间设置技巧

A1/Ah: 通常在1e-9~1e-3量级, 用对数空间搜索

n1/nh: 通常在-2~-0.1(负值表示压力越高IDT越短)

E1/Eh: 通常在10000~50000K量级

Teq: 与实验温度范围相近, 约700~900K

k: 0.01~0.1, w: -5~-0.01(负值)

C0: 1000~10000, xf: 0.8~1.2

# 五、运行与理解每一步

## 5.1 Step1: (A1,n1,E1)

代码: objective_1st() + calculate_idt_1st() + integrate_idt()

输入: 两阶段工况中第一阶段的IDT数据

输出: 最优的A1,n1,E1

检查: 优化后的LW积分I(t_1st)是否接近1(可在日志中查看)

## 5.2 Step2: (Ah,nh,Eh)

代码: objective_hi() + calculate_idt_hi() + integrate_idt()

输入: 高温单阶段IDT数据

输出: 最优的Ah,nh,Eh

注意: 硝基甲烷无NTC行为, 高温区参数更可靠

## 5.3 Step3: (Teq,k,w)

代码: DeltaP_residuals()

输入: 温升数据(T初始, P初始, DeltaP实际)

输出: 最优的Teq,k,w

检查: 画DeltaP_pred vs DeltaP_actual对比图

## 5.4 Step4: 全部联合优化

代码: objective_total() + residuals_vector_total() + calculate_idt()

输入: 所有IDT数据

输出: 全部11个最优参数

检查: 画预测IDT vs 实测IDT散点图, 看是否在对角线上

# 六、常见问题与检查清单

## 6.1 优化不收敛怎么办

1. 检查初始参数是否在合理范围内

2. 扩大参数搜索空间

3. 增加GA的种群大小和代数(如population_size=200,num_generations=500)

4. 先单独优化每个步骤再联合优化

5. 检查CSV数据是否有异常值

## 6.2 结果不好(预测IDT偏差大)

1. CSV列名和Input.json的data_columns是否匹配

2. t_com(压缩时间)是否正确

3. IDT标注是否准确(手动检查压力曲线上的着火点)

4. 硝基甲烷只有一阶段, 共配置是否设置正确

## 6.3 检查清单

# 七、从代码到论文

## 7.1 获取三组Arrhenius参数

参数1(原始): 直接用原始IDT数据拟合ln(tau)=ln(A)+n*ln(p)+E/T

参数2(LW修正): 运行四步优化后得到的最优参数

参数3(Cantera): 用Cantera模拟IDT, 然后拟合Arrhenius

## 7.2 计算爆炸极限

在P-T网格上计算每个点的IDT:

设定着火判据阈值(如tau<10ms为着火):

标记P-T空间中的着火/不着火点

使用插值或边界搜索找到分界线=爆炸极限

## 7.3 对比分析

将三条爆炸极限与文献实验值(如Yang2019)画在一起:

原始(红色) vs LW修正(蓝色) vs Cantera(绿色) vs 文献(黑色点)

分析: LW修正是否使爆炸极限向Cantera方向靠近? 误差改善多少?

讨论: 在哪些P-T范围修正效果最好? 边界条件?

# 附录: 代码核心逻辑速查